2018年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试

制冷与空调技术专业技能考试大纲

（黄冈职业技术学院制定）

一、考试性质

2018年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试，制冷与空调技术技能考试（含专业知识、技能操作考试），是面向中等职业学校（包括中等专业学校、职业高中、技工学校和成人中专）相关专业毕业生的选拔性考试，制冷与空调技术专业技能考试，应当具有一定的信度、效度和必要的区分度。

二、考试依据

（一）依据《国家职业技能标准》（人社厅发﹝2009﹞66号），人力资源和社会保障部办公厅，2009年5月25日公布施行。

1. 职业（工种）名称：制冷工

（1）职业定义：操作制冷压缩机及辅助设备，使制冷剂及载冷剂在生产系统中循环制冷的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级），职业编码：6-03-01-06。

（3）职业能力特征：具有一定的学习和沟通交流能力；具有一定的空间感和形体知觉；手指、手臂灵活，动作协调。

2. 职业（工种）名称：维修电工

（1）职业定义：从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维护、修理的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级），职业编码：6-07-06-05。

（3）职业能力特征：具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力，手指、手臂灵活，动作协调，并能高空作业。

3. 职业（工种）名称：管工

（1）职业定义：操作专用机械设备，进行金属及非金属管子加工和管路安装、调试、维护与修理的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级），职业编码：6-23-10-03。

（3）职业能力特征：具有一定的学习能力，较强的空间感和计算能力，准确的分析、推理、判断能力，手指、手臂灵活。

（二）参照《关于印发中等职业学校机械制图等9门大类专业基础课程教学大纲的通知》（教职成﹝2009﹞8号），中华人民共和国教育部，2009年5月4日。

1. 中等职业学校机械制图教学大纲

2. 中等职业学校电工技术基础与技能教学大纲

3. 中等职业学校电子技术基础与技能教学大纲

4. 中等职业学校电冰箱与空调器安装维修教学大纲

（三）执行《中华人民共和国标准化法》确定和最新颁布施行的制冷与空调设备生产、安装、运行管理、维护维修等国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

三、考试方法

制冷与空调技术技能考试主要包括文化综合考试考试和专业技能考试两个组成部分。考试总分700 分，其中文化综合考试210分，技能考试总分490 分。

技能考试总分490 分，其中专业知识考试150 分，技能操作考试340 分，合计考试成绩294 分（含）以上为合格，293 分（含）以下为不合格。

用计算机辅助进行专业知识考试（简称“机考”），考试时间60分钟，考生提交答卷时显示成绩。在实训场地进行技能操作考试，分为维修电工、制冷工、管工3个不同工种，维修电工是必考项目，考生从制冷工、管工自主选择其中1个工种参加考试，考试时间80分钟，必考项目考试时间为35分钟，专业选考项目为45分钟。

四、考试内容与评分办法

以形成的中职毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

第一部分  专业知识考试内容与评分办法

一、机械制图

（一）制图基本知识

1. 机械制图标准

（1）纸幅面及格式

（2）图线及其画法

（3）比例

（4）字体与尺寸标注

2. 常用手工绘图工具、仪器的使用

（二）几何作图

1.常用等分法

2.斜度和锥度

3.椭圆的近似画法

4.圆弧连接

5.平面图形的作图

（三）投影作图

1．投影法的基本概念

（1）投影和投影法

（2）直线和平面的正投影特性

2．三视图的形成和投影规律

（1）三视图的形成

（2）物体与其三视图的对应关系

（3）三视图的投影规律

3．点的投影

（1）点的三面投影和直角坐标

（2）两点的相对位置和重影点

4．直线的投影

（1）直线投影的方法

（2）各种位置直线的投影

5.平面的投影

（1）平面的表示方法

（2）各种位置平面的投影特性

6.基本几何体的投影和尺寸标注

（1）平面立体

（2）基本几何体的尺寸标注

7．截割与相贯

（1）平面立体的截割

（2）平面截割圆柱

（3）平面截切圆球

（4）平面截割圆锥

二、电工技术基础

（一）直流电路基础知识

1．库仑定律：电荷、库仑定律。

2．电场：电场、电场强度、电压和电位。

3．电流：电流、电流强度。

4．电源和电动势：电源、电动势

5．电阻和电阻定律：电阻、电阻定律。

6．电路和欧姆定律：电路的组成、部分电路欧姆定律、全电路欧姆定律。

7．电功和电功率：电功、电功率、焦耳定律

（二）直流电路

1．电阻的串联：电压、功率分配、分压公式

2．电阻的串联：电流分配、分流公式。

3．电阻的混联。

4．电池的联接：串并联、内阻、电动势。
（三）电容器

1．电容器：电容、平等根电容器、相对介电常数。

2．电容器的参数和种类。

3．电容器的串、并联电路的特点和使用串、并联条件。

4．电容器中的电场能。
    （四）磁与电磁

1．磁感应强度：电流的磁效应、磁感应强度，磁通。

2．磁场强度、磁导率、磁场强度、常见载流导体的磁场强度。

3．铁磁场物质磁化与磁滞回线：磁化、磁化曲线、铁磁物质的分类。

4．磁路基本概念：磁动势、磁阻。

5．磁场对载流导线的作用：载流直导线、矩形线圈、运动电荷的作用。

6．电磁感应现象。
   （五）正弦强交流电路

1．正弦交流电的基本概念：三要素、有效值、相位和、相位差。

2．正弦交流电的表示法：解析式、图像和旋转失量图。

3．纯电阻电路：相位、功率。

4．纯电感电路：感抗、相位、无功功率。

5．纯电容电路：容抗、相位、无功功率。

6．电阻、电感串联电路：电压三角形、阻抗三角形、功率三角形、阻抗角。

7．电阻、电容串联电路：三个三角形、阻抗角、RC移相电路。

8．电阻、电感、电容串联电路：电路性质的讨论。
（六）三相交流电路与电动机

1．三相交流电源：互相电产生、互相器线制电源。

2．三相交载：Y和△接法的特点。

3．三相鼠笼式异步电动机的工作原理。

4．安全用电常识：保护接地、保护接零。

三、电子技术基础

（一） 常用半导体器件

1.半导体的基本知识

2.二极管

3.三极管

4.其他半导体器件

（二） 放大和振荡电路

1.低频电压放大电路

（三）直流电源

1.单相整流电路

2.三相整流电路

3.滤波电路

4.稳压电路

四、电冰箱与家用空调器安装维修

（一）电冰箱的类型与结构

（二）电冰箱维修

1. 家用空调器制冷系统检修

2. 家用空调器电气系统检修

3．电冰箱日常维护

（三）家用空调器安装维修

1.家用空调器制冷系统检修

2.家用空调器电气系统检修

3.家用空调器日常维护

4.家用空调器安装

五、试卷结构、答题要求、评分办法

试卷结构由容易试题（难度系数1.0～0.7）、中等难度试题（难度系数0.7～0.3）、较难试题（难度系数0.3～0）组成，三类试题的比例大约分别为35%、50%、15%。

考试内容包括电工基础相关知识、电子技术基础相关知识、绘图基本知识、电冰箱维修相关知识、制冷压缩机相关知识、家用空调器安装维修相关知识、电冰箱及家用空调器生产组装工艺相关知识、冷库运行管理相关知识、中央空调系统运行相关知识。

考试基本知识为电工基础相关知识、电子技术基础相关知识、绘图基本知识；考试重点为考查学生专业实践基本技能操作能力和应知的专业基本理论；考试难点为独立完成电路控制系统火之歌制冷系统操作项目。

题型以客观题的形式出现，每小题正确得全分，错误或未答不得分。

六、题型示例或考试样卷（详见附件1、附件2）

第二部分  技能操作考试内容与评分办法

- 制冷工技能操作考试内容

（一）制冷空调电气系统

1.使用电子电工仪表和工具

（1）能够使用常见电工仪表 ；

（2）能够正确检测常见电气元件；

（3）能使用制冷常见高、低压元器件；

（4）能检测常见制冷电机。

2.连接一般常见的制冷空调电气控制电路

能够掌握常见制冷系统控制电路，并进行正确的连接。

（二）制冷设备

1.维护保养中小型制冷压缩机

能够维护保养全封闭式、半封闭式、旋转叶片式中小型制冷压缩机。

2.维护保养中小型制冷系统的换热器和辅助设备

（1）能够安装选用干燥过滤器；

（2）能够安装选用热力膨胀阀、单向阀、电磁阀等。

（三）制冷空调系统

1.识别中小型制冷空调系统

能够正确识别各种类型的电冰箱、冰柜、空调器、小冷库等各类中小型制冷系统。

2.维护保养常见中小型制冷空调系统

能够对常见中小型制冷系统进行抽真空、试压、清洁、充灌制冷剂、检漏等常见维护保养工作。能够对常见中小型空调系统进行清洗、消毒、调试等维护保养工作。

二、维修电工技能操作考试内容

（一）电工操作前准备工作

1.劳动保护与安全文明生产

（1）能够正确准备个人劳动保护用品；

（2）能够正确采用安全措施保护自己，保证工作安全。

2.工具、量具及仪器、仪表

能够根据工作内容合理选用工具、量具。

3.材料选用

能够根据工作内容正确选用材料。

4.读图与分析

能够读懂一般复程度机械设备的电气控制原理图及接线图。

（二）装调与维修

1.电气故障检修

（1）能够检查、排除动力和照明线路及接地系统的电气故障；

（2）能够检查、排除一般程度机械设备的基本电气故障；

（3）能够拆卸、检查、修复、装配、测试30KW以下三相异步电动机和小型变压器；

（4）能够检查、修复、测试常用低压电器。

2.配线与安装

（1）能够进行19/0.82以下多股铜导线的连接并恢复其绝缘；

（2）能够进行直径19mm以下的电线铁管煨弯、穿线等明、暗线的安装；

（3）能够根据用电设备的性质和容量，选择常用电器元件及导线规格；

（4）能够按图样要求进行一般复杂程度机械设备的主、控线路配电板的配线及整机的电气安装工作；

（5）能够检验、调整温度继电器、压力继电器、热继电器等专用继电器；

3.调试

能够正确进行一般程度的机械设备或一般电路的试通电工作，能够合理应用预防和保护措施，达到控制要求，并记录相应的电参数。

三、管工技能操作考试内容

（一）施工准备

1.安全操作

（1）能够准备和正确使用个人劳保用品；

（2）能够搭拆3m以内的脚手架。

2.识读施工图

能够识读简单的制冷空调工程管道施工图。

3.机具、工具准备

能够正确使用简单的施工机具、工具，并进行一般维护。

4.管材、附件准备

能够完成各类管材、管件、阀门、器具安装前质量检查的准备工作。

5.管道除锈、脱脂

能够对金属管进行除锈、脱脂。

（二）预制

1.管道预制

（1）能够进行管道量尺和下料；

（2）能够进行管道的调直和整圆。

（三）安装

1.管道安装

（1）能够进行一般管支架的制作、安装；

（2）能够进行室内给、排水管道安装；

（3）能够进行铜管焊接安装；

（4）能够进行铜管切割、涨喇叭口、直口等安装连接；

（5）能够进行室内采暖管道安装；

（6）能够进行铸铁柱型散热器的组对与安装；

（7）能够进行一般设备配管及安装。

2.附件及仪表安装

（1）能够进行疏水器的安装；

（2）能够进行减压阀的安装；

（3）能够进行热水采暖管道总入口的安装；

（4）能够进行弹簧式压力表和水位计安装。

（四）管道试压、防腐

1.试压

（1）能够进行室内给水管道的水压试验、冲化、消毒和排水管道灌水试验；

（2）能够进行采暖管道的冲洗、试压；

2.防腐

能够进行金属管道的刷油施工

四、操作设置、技能要求、评分办法

1. 操作设置

此次技能操作考试设置的考试科目分为必考项目和选考项目，总共测试时间为80分钟。必考项目每位考生必须参加考试，必考项目为维修电工工种，测试时间为35分钟，测试内容为制冷空调设备电路及元器件性能测试；选考项目为三选一，分别为①中央空调工程风系统施工图绘制、②风机盘管启动控制线路连接及运行调试③铜管的加工及连接管的制作，测试时间为45分钟。

2.技能要求

要求考生能够正确选择设备、仪器仪表，采用正确的操作办法，能够加工制作出达到要求的产品；使用仪器仪表，检测设备及系统的性能好坏，判断出故障原因，并能够进行维修排除。

3.评分办法

采用现场评分，根据操作步骤是否正确、操作规范程度、操作的熟练程度以及最终的得到的产品质量或答案准确性等进行评分，评分以得分方式显示。评分细则见附件3、附件4、附件5。

五、技能操作考试样题（详见附件3、附件4、附件5）

六、技能考试仪器设备或工具（详见附件6）

附件1：专业基础知识考试样题

黄冈职业技术学院2018年单独招生考试

制冷与空调专业技能知识测试 （样卷）

本试卷共3页，满分150分；考试时间60分钟。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 | 登分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 30 | 70 | 50 | 150 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |

| 得 分 | 评卷人 | 复查人 | 一、判断题（每题3分，共30分，正确的在括弧内打“√”错误的在括弧内打“×”，判断错误或未判断均不得分） |
| --- | --- | --- | --- |

1. 中央空调工程设计时，要注意室内外温差最好不超过10︒C。       【   √    】

2. 长沙远大生产的中央空调采用的制冷剂是溴化锂。                 【   ×    】

3. 医院手术室的空调属于舒适性中央空调。                         【    ×   】

4. 电冰箱与空调器在制冷与空调技术行业中属于家用小型制冷装置。   【   √    】

5. 制冷剂在蒸发器内的蒸发过程是液化吸热的过程。                 【   ×    】

6. 空调器的进出口温度差大,表示制冷量大。                         【    ×   】

7. 电冰箱压缩机电动机运行绕组阻值一般为10-20Ω。                【    √   】

8. 旋转式压缩机其工作有四个过程。                               【    ×   】

9. 温控器温差调节螺钉是顺时针调节,温差拉大。                     【   √    】

10. 热泵型空调器的电磁四通阀是在断电时制热。                    【    ×   】

| 得 分 | 评卷人 | 复查人 | 二、单项选择题（每题3.5分，共70分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填在括弧内，错选或未选均不得分） |
| --- | --- | --- | --- |

1.电冰箱和空调器中的制冷属于（    ）。                            【    A   】

A、普通制冷         B、深度制冷       C、超低温制冷     D、高温制冷

2.氟利昂制冷剂属于哪种（    ）。                                   【   B    】

A、无机化合物     B、卤碳化合物       C.碳氢化合物     D.混合物

3.家用空调器压缩机的启动方式是（    ）。                           【   B    】

A、阻抗分相式     B、电容启动式       C、电容运转式    D、星三角启动

4.电器系统的绝缘电阻值一般不得低于（    ）。                        【   D   】

A、1MΩ            B、2MΩ          C、3MΩ        D、5MΩ

5.落地式空调器室内机的风扇是（    ）。                             【   C    】

A、轴流.           B、贯流.          C、离心       D、辐射型

6.当制冷剂不足时,其制冷系统的压力为（    ）。                      【    A   】

A、高,低压力都低  B、高,低压力都高  C、高压更高,低压更低  D、高压降低,低压升高

7.安全电压是指电压不高于（    ）。                                 【   C    】

A、220V     B、380V    C、36V    D、120V

8.在以1:2比例绘制的冷库工程图样中，若尺寸标注为30，则其实际尺寸为（   ）。【   D    】

A、60cm      B、60mm    C、30cm     D、30mm

9.我国国家标准的代号是（    ）。                                    【   B    】

A、JB         B、GB     C、HB    D、ISSO

10.中央空调工程制图是采用下列哪种投影方法（    ）。                  【   B    】

A、斜投影        B、正投影          C、点投影     D、线投影

11.只与水平面垂直的线是（    ）。                                    【    B   】

A、一般线        B、正平线           C、铅垂线    D、侧垂线

12.安全生产管理是实现安全生产的重要（    ）。                         【   B    】

A、作用          B、保证             C、依据      D、措施

13.我国安全生产的方针是（    ）。                                     【   D    】

A、安全责任重于泰山   B、质量第一，安全第二

C、管生产必须管安全   D、安全第一，预防为主。

14.正弦量的三要素是指（    ）。                                       【   A    】

A、振幅 频率 初相位  B、电流 电压 功率  C、大小 方向 作用点  D、电流 电压 电位

15．使用电压表时，将其（    ）在被测电压的两侧。                     【   B    】

A、串接      B、并联      C、连接      D、复联

16.热泵型空调机组是用一个（   ）进行制冷、制热切换的。               【    B   】

A、电磁阀      B、电磁四通阀      C、节流阀      D、换向阀

17.乙炔瓶内贮存乙炔气体，其最大表压力为（    ）。                     【   A    】

A、1.5MPa     B、15MPa      C、0.15MPa      D、0.015MPa

18.氧气瓶内贮存氧气气体，其最大表压力为（    ）。                     【   B    】

A、1.5MPa     B、15MPa      C、0.15MPa      D、0.015MPa

19.冷库和冰箱外表要做的白而光亮以（    ）其他物体的辐射热。          【   A    】

A、减少吸收      B、增强吸收      C、加快对流      D、减慢扩散

20.各种制冷机都是靠制冷剂在制冷系统内的（     ）来达到制冷的目的。   【   A    】

A、相态变化      B、流动蒸发      C、冷凝结霜      D、高温高压

| 得 分 | 评卷人 | 复查人 | 三、多项选择题（每题5分，共50分，每题至少有2个答案是正确的，请将正确答案填在括弧内，错选、多选、少选或未选均不得分） |
| --- | --- | --- | --- |

1．选择漏电保护器时，应考虑的因素（    ）。                        【  ABCDE  】

A、动作电流   B、短路电流    C、过载电流   D、动作时间   E、开关的极数

2．导线连接的基本要求是（    ）。                                  【 ABCDEF  】

A、接触紧密    B、接头处机械强度不小于原导线90％    C、耐腐蚀

D、接头处绝缘与原导线一样   E、接头处电阻与原截面导线的电阻比应大于2

3．单级蒸汽压缩制冷系统主要由(     )这几部分组成。                 【  ABCD  】

A、压缩机   B、冷凝器     C、节流阀      D、蒸发器

4．多个电阻串联时，以下特性正确的是：（  ）。                        【  ABD  】

A、总电阻为各分电阻之和    B、总电压为各分电压之和

C、总电流为各分电流之和    D、总消耗功率为各分电阻的消耗功率之和

5．多个电阻并联时，以下特性正确的是：（    ）。                      【  BCD   】

A、总电阻为各分电阻的倒数之和    B、总电压与各分电压相等

C、总电流为各分支电流之和      D、总消耗功率为各分电阻的消耗功率之和

6．三相电源连接方法可分为（  ）。                                   【  AC  】

A、星形连接    B、串联连接     C、三角形连接    D、并联连接

7．冷库的库房类型有（  ）。                                         【  ABCD   】

A、冻结物冷藏间     B、冷却物冷藏间    C、冻结间    D、冷却间

8．具有储能功能的电子元件有(  )。                                   【    BD    】

A、电阻      B、电感      C、三极管     D、电容

9．导体的电阻与(    )有关。                                          【    BCD     】

A、电源    B、导体的长度     C、导体的截面积    D、导体的材料性质

10．电容器形成电容电流有多种工作状态，它们是（   ）。                【    AB     】

A、充电       B、放电      C、稳定状态    D、非稳定状态

附件2：专业技能操作考试样题

制冷与空调专业实操评分卡

必考项目：制冷空调设备电路及元器件性能测试

考号：                                  学生姓名：

| 考核项目 | 操作环节 | 考核要求 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷空调设备电路及元器件性能测试 | 电容检测 | 正确选择欧姆档位 |  | 10 | 考生按要求完成2个电容的检测，操作不规范酌情给分。 |  |
|  |  | 操作步骤正确、规范 |  | 20 |  |  |
|  |  | 正确判断其好坏 |  | 10 |  |  |
|  | 电阻检测 | 正确选择欧姆档位 |  | 10 | 考生按要求完成若3个电阻的检测，操作不规范，读数不正确的酌情给分。 |  |
|  |  | 操作步骤正确、规范 |  | 20 |  |  |
|  |  | 正确读取电阻值 |  | 20 |  |  |
|  | 电压检测 | 正确选择电压档位 |  | 10 | 考生按要求测交流电压或直流电压，操作不规范，读数不正确的酌情给分。 |  |
|  |  | 操作步骤正确、规范 |  | 20 |  |  |
|  |  | 正确读取交（直）流电压值 |  | 20 |  |  |
|  | 元器件检测 | 正确选择欧姆档位 |  | 10 | 考生按要求判断开关的通断和二极管的好坏，并适当说明缘由，否则酌情给分。 |  |
|  |  | 开关、二极管的通断、好坏判断 |  | 20 |  |  |
|  | 安全文明操作 | 安全文明操作 |  | 10 | 考生不注意安全和操作规范、造成仪器仪表损坏的，可叫停考试,考场卫生视整理清洁情况酌情给分。 |  |
|  |  | 注重考场卫生 |  | 10 |  |  |
|  |  | 无仪器仪表损坏 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 200 |  |  |  |

监考老师签名：

年       月       日

附件3：制冷工技能操作考试样题

制冷与空调专业实操评分卡

选考项目一：中央空调工程风系统绘制

考号：                           学生姓名：

| 考核项目 | 操作环节 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD中央空调工程风系统绘制 | 1.基本操作 | 正确打开电脑、启动windows软件 | 5 | 考生按要求熟练操作电脑、启动AutoCAD软件、打开图纸、设置合适的图层和线型 |  |
|  |  | 打开AutoCAD软件 | 5 |  |  |
|  |  | 打开试题图纸 | 10 |  |  |
|  |  | 合理设置图层、线型 | 20 |  |  |
|  | 2.绘图命令 | 熟练使用CAD绘图命令 | 20 | 考生熟练运用CAD绘图命令绘制风管 |  |
|  |  | 风管绘制正确 | 30 |  |  |
|  | 3.文字标注 | 正确标注 | 20 | 考生对风管进行文字标注、保存图形 |  |
|  |  | 布局合理 | 20 |  |  |
|  |  | 正确保存 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 140 |  |  |

监考老师签名：

年       月       日

附件4：维修电工技能操作考试样题

制冷与空调专业实操评分卡

选考项目二： 风机盘管启动控制线路连接及运行调试

考号：                           学生姓名：

| 考核项目 | 操作环节 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管启动控制线路连接及运行调试 | 1.技能操作过程 | 要求考生按步骤完成各项操作。 ①正确使用工具将风机盘管、电动二通阀、温控器、金属软管、截止阀等正确连接； | 35 | 安装顺序不对每处扣3分，工具使用不当扣5分。 |  |
|  |  | ②用万用表判断风机盘管、电动二通阀的性能好坏； | 15 | 万用电表使用不当扣5分，性能判断错误扣10分。 |  |
|  |  | ③用根据电气接线图将风机盘管、电动二通阀、温控器连接起来，通电试运转。 | 35 | 接线不对一处扣5分，运转调试不成功扣10分。 |  |
|  | 2.结果及处理 | 要求考生顺利完成风机盘管空调设备线路连接并将运行情况展示给监考老师检查。 | 15 | 根据考生连接情况酌情给分。 |  |
|  | 3.操作的规范性 | 要求考生规范操作。 | 15 | 考生操作规范情况酌情给分。 |  |
|  | 4.技能操作的熟练程度 | 要求考生熟练操作。 | 10 | 考生操作熟练情况酌情给分。 |  |
|  | 5.安全文明操作 | 要求考生安全文明操作，注重考场卫生整理设备及元件。 | 10 | 考生注意安全和考场卫生，酌情给分。 |  |
| 合计 |  |  | 140 |  |  |

监考老师签名：

年       月       日

附件5：管工技能操作考试样题

制冷与空调专业实操评分卡

选考项目三：铜管的加工及连接管的制作

考号：                           学生姓名：

| 考核项目 | 操作环节 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜管的加工及连接管的制作 | 1.技能操作过程 | 要求考生按步骤完成各项操作。 ①准备好割管，弯管，喇叭口，杯形口制作及其他加工制作工具； | 10 | 考生按步骤完成各项操作，步骤完整正确，每一个步骤得20分。 |  |
|  |  | ②根据不同管径Φ6、Φ8、Φ10，选择割刀并进行切割； | 20 |  |  |
|  |  | ③用割得的铜管，作必要的处理，选择并夹好，用扩口器制作喇叭口； | 40 |  |  |
|  |  | ④用割刀割Φ6铜管5cm，用夹具夹好铜管，用直口器制作杯形口； | 20 |  |  |
|  |  | ⑤选择不同的铜管，用弯管器弯管，角度45°，90°，180°，270°等不同角度； | 10 |  |  |
|  | 2.结果及处理 | 要求考生顺利完成管道加工制作过程并将制作的标本展示给监考老师检查。 | 10 | 根据考生加工制作不完善的地方酌情给分。 |  |
|  | 3.操作的规范性 | 要求考生规范操作。 | 10 | 考生操作不规范酌情给分。 |  |
|  | 4.技能操作的熟练程度 | 要求考生熟练操作。 | 10 | 考生操作不熟练酌情给分。 |  |
|  | 5.安全文明操作 | 要求考生安全文明操作，注重考场卫生。 | 10 | 考生不注意安全和考场卫生，酌情给分。 |  |
| 合计 |  |  | 140 |  |  |

监考老师签名：

年       月       日

附件6：技能考试仪器设备或工具

| 序号 | 仪器设备或工具 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用电表 | 指针式 | 块 | 1 |  |
| 2 | 钳形表 | 电子式 | 块 |  | 1 |
| 3 | 真空泵 | 1.4L | 台 |  | 1 |
| 4 | 压力表 | Y40 | 块 |  | 2 |
| 5 | 真空表 | YTN-150b | 块 |  | 2 |
| 6 | 加液管 | 公英制 | 根 |  | 4 |
| 7 | 胀管器 | 偏心 | 套 |  | 1 |
| 8 | 钎焊工具 | 便携式 | 套 |  | 1 |
| 9 | 制冷剂罐 | 5kg | 个 |  | 1 |
| 10 | 风机盘管 | 标准型 | 台 |  | 1 |
| 11 | 电动二通阀 | 标准型 | 个 |  | 1 |
| 12 | 温控器 | 标准型 | 个 |  | 1 |
| 13 | 活动扳手 | 17寸 | 个 |  | 2 |

黄冈职业技术学院

二○一八年十二月一十二日